1. OpenMV Kamera mit dem Computer verbinden

- Verbinde die OpenMV Kamera mithilfe eines Micro USB-Kabels mit dem Computer.

- Die OpenMV Kamera verfügt über ein integriertes USB-Flash-Laufwerk. Es wird angezeigt, sobald die OpenMV Kamera an den Computer angeschlossen ist.

- Vorsicht bei der Handhabung des USB-Flash-Laufwerks! Dort keine Bilder speichern. Nur Dateien manuell vom Computer dorthin kopieren.

- Starte anschließend die OpenMV IDE.

2. Die Oberfläche der OpenMV IDE

Beim Start der OpenMV IDE erscheinen drei Bereiche:

- Texteditor

- Framebuffer-Viewer

- Histogrammanzeige

- Serielles Terminal für Debug-Ausgaben der OpenMV Kamera

3. Ein Programm starten

Mit dem "Datei öffnen" Symbol öffnest du eine Datei auf dem USB-Flash-Laufwerk.

- Beim Start ist die Datei helloworld_1.py geöffnet.

- Mit dem "Verbinden" Symbol (unten links) verbindest du die Kamera mit der OpenMV IDE.

- Mit dem grünen "Start" Symbol wird das Programm an die Kamera gesendet, in Python-Bytecode kompiliert und von der Kamera ausgeführt.

- Das Programm helloworld_1.py startet eine unendliche Schleife. In der Schleife wird ein Foto gemacht und das Bild an das Programm zurückgegeben.

- Das rote "Stopp" Symbol beendet die Ausführung des Programms.

4. Die Ausgaben des Programms

- Das serielle Terminal zeigt Text-Output der Kamera an. Keine Eingaben möglich.

- Der Framebuffer-Viewer zeigt an, was sich im Framebuffer der Kamera befand, als csi0.snapshot() aufgerufen wurde.

- Die Histogrammanzeige gibt dir einen Eindruck von der Bildqualität der Kamera.

5. Auf der Kamera läuft MicroPython

Du kannst die REPL starten, um Befehle einzugeben:

- Mit dem "Trennen" Symbol (unten links) trennst du die Kamera von der OpenMV IDE

- "Extras/ Öffnen Sie das Terminal" öffnet das Standard-Terminal für die Kamera.

- Klicke dort auf die Schaltfläche "Soft Reset": Es erscheint die REPL >>>

- Mit dem Befehl help("modules") erhältst du eine Liste der vorhandenen Module.

6. OpenMV Kamera vom Computer trennen

- Zuerst "Sicheres Entfernen" des USB-Flash-Laufwerks wählen, dann Kabel ausstecken.